Сельская Дума

муниципального образования

сельского поселения деревня Совьяки

Боровского района Калужской области

- РЕШЕНИЕ

- от «__27____»__марта________ 2014 г.                                                                   N ______10_____

- О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

- ИНФРАСТРУКТУРЫ МО СП Д, СОВЬЯКИ 2014-2016 ГОДЫ

- В целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Сельская Дума МО СП д. Совьяки

- РЕШИЛА:

- 1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мо СП д. Совьяки, на 2014 - 2016 годы.

- 2. Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется за счет собственных средств предприятий, средств областного и местного бюджетов.

- 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

- 4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации МО СП д. Совьяки - Галенкова Н. К.

- Глава МО СП д. Совьяки

- ____________________

- Н.С.Мамонтов

- Утверждена

- Решением Сельской Думы

- от «_27_____» _марта___ 2014 г. N__10___

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

- ИНФРАСТРУКТУРЫ МО СП Д. СОВЬЯКИ НА 2014-2016 ГОДЫ

- 1. Паспорт Программы

| 1.1 | Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Градостроительный кодекс РФ; |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Срок реализации Программы | 3 года (2014-2016 гг.) |
| 1.3 | Заказчик | Администрация МО СП д. Совьяки |
| 1.4 | Разработчики Программы | Администрация МО СП д. Совьяки |
| 1.5 | Цели и задачи Программы | - Разработка организационных, финансовых, производственных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - формирование плана комплексного развития энергоснабжающих систем. |
| 1.6 | Перечень основных мероприятий | - Определение основных направлений жилищной и промышленной застройки территории МО СП д. Совьяки; - обеспечение земельных участков, предназначенных под застройку, инженерными коммуникациями. |
| 1.7 | Исполнители основных мероприятий | - Администрация МО СП д. Совьяки; |
| 1.8 | Ожидаемые результаты | - Обеспечение повышения надежности снабжения всеми видами энергии потребителей МО СП д. Совьяки с учетом перспективы развития; - снижение процента износа инженерных коммуникаций; - обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг; - улучшение экологической обстановки в МО СП д. Совьяки |
| 1.9 | Источники финансирования | - Областной бюджет; - местный бюджет; - собственные средства предприятий |

- 2. Пояснительная записка

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО СП д. Совьяки на 2014-2016 годы (далее - Программа) разработана в рамках реализации на территории района приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и направлена на осуществление мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2014г. в МО не решены вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям и компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат на их реконструкцию и строительство.

- Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются разработка и утверждение Программы. В задачу Программы входит создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

- 3. Характеристика объектов энергоснабжения

- В связи с длительной эксплуатацией практически все инженерные сети имеют физический износ в среднем 70%, поэтому на их содержание требуются огромные средства и, как следствие, растет себестоимость предоставляемых услуг. Из-за частичного отсутствия и выхода из строя,  энергоснабжающих систем постоянно возникают перерывы в подаче  электроэнергии, воды.

- 3.1. Электроснабжение

- Сельские  потребители МО СП д. Совьяки получают электроэнергию от подстанций «Вега» Боровского района.

- От подстанций к потребителям электроэнергия доставляется по сетям 10-0,4 кВ, 27,4 км –ВЛ-10кв, ВЛ-0,4 кВ-45,06 км.

- На территории МО действует  52трансформаторные подстанции общей мощностью 3090 кВАТ/час.

- Основным поставщиком электроэнергии жилищно-коммунальному хозяйству и объектам соцкультбыта является МРСК «Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго», в состав которого входит обслуживающее электрические сети предприятие Обнинские электрические сети «Боровский РЭС».

- Ежегодно проводятся мероприятия по ремонту и реконструкции основных фондов, однако следует отметить, что часть оборудования требует замены, так как эксплуатируется сверх нормативного срока. В некоторых территориальных зонах МО нет технической возможности подключения новых потребителей электроэнергии.

- 3.2. Водоснабжение

- Водоснабжением на  территории МО – постоянно пользуется 1500 человек – круглогодично, и в летний период – более  4000 человек.

- В настоящее время водоснабжение  осуществляется из 9 артезианских скважин, 3 находятся в нерабочем состоянии.

| - № п/п | - Населенный пункт | - Колич. скважин - всего |  | - Кол. чел.постоянно проживающих | - Кол. чел. в летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Раб. | - Не раб. |  |  |
| - 1 | - Совьяки | - 1 | - 1 | - 500 | - 800 |
| - 2 | - Загрязье | - 1 |  | - 10 | - 300 |
| - 3 | - Маломахово | - 1 |  | - 25 | - 130 |
| - 4 | - Бутовка | - 1 | - 1 | - 117 | - 200 |
| - 5 | - Митяево | - 2 |  | - 300 | - 500 |
| - 6 | - Куприно | - 1 |  | - 160 | - 300 |
| - 7 | - Ильино |  | - 1 | - 130 | - 260 |
| - 8 | - Редькино | - 1 |  | - 30 | - 70 |
| - 9 | - Беницы | - 1 |  | - 27 | - 372 |

- По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа, общий класс водоисточников - 3.

- Общая протяженность водопроводной сети в МО составляет – 26500 м. из них ветхие - 8180 м.

- В сельских населенных пунктах 80% объектов водоснабжения, водоотведения и электроснабжения изношены, 60;% бесхозные и практически не обслуживаются специализированной службой.

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Название объекта | Площадь земельного участка (кв.м.) | Характеристика объекта (мощность количество ед., км.) | Бывший владелец | С какого времени бесхозное | состояние | Целесообразность восстановления, объем средств на восстановление (млн. руб.) | Принимаемые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д. Беницы, Боровский район | Артскважина |  | Глубина 50,0 п.м. | Фермерское хозяйство «Га» Раздуев | Нет данных | 100% изношенности | нет | Поставлена на забалансовый счет администрации МО СП д. Совьяки |
| 2 | Д. Беницы, Боровский район | Водопровод |  | Не установлено | Фермерское хозяйство «Га» Раздуев | Нет данных | 100% изношенности | Нет |  |
| 3 | Д. Беницы, Боровский район | Водонапорная башня |  | Площадь 0,9 кв.м., объем бака 50,0 куб. м. | Фермерское хозяйство «Га» Раздуев | Нет данных | 100% изношенности | нет | Поставлена на забалансовый счет администрации МО СП д. Совьяки |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Д. Совьяки, Боровский район | Канализационные сети |  | Не установлено | Колхоз «Первомайский» | Нет данных | 100% изношенности | нет |  |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Д. Сатино, Боровского района | КТП |  | 100кВА | Завод «Вега» | Нет данных | 80% | Да | Поставлена на забалансовый счет администрации МО СП д. Совьяки |
| 6 | Д. Сатино, Боровского района | ЛЭП |  | вЛ-0,4 кВ ( Д=1,2 км) | Завод «Вега» | Нет данных | 80% | да | Поставлена на забалансовый счет администрации МО СП д. Совьяки |

- 4. Основные направления развития инженерной инфраструктуры

- По состоянию на 01.01.2014 жилищный фонд МО составляет 100,4 тыс. кв. м, в том числе:

- - муниципальный – 2,2 тыс. кв. м;

- - частный – 98,2 тыс. кв. м.

- Общее количество жилых домов - 856 ед.

- За 2013гг. введено в эксплуатацию 7,03 тыс. кв.м.

- 4.1. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

- Реализация Программы в части развития системы электроснабжения необходима в связи с появлением в МО новых потребителей, суммарная разрешенная мощность которых близка или превышает предел нагрузки силовых трансформаторов на подстанциях, пропускной способности электрических сетей. Так же в планирование развития коммунальной инфраструктуры входит оснащение многоквартирных домов не блокированной застройки коллективными приборами  учета электроэнергии.

- 4.2. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

- Мероприятия направлены на решение проблем, отрицательно влияющих на качество и надежность предусматриваемых услуг водоснабжения и на повышение эффективности работы сооружений.

- Реализация данных мероприятий позволит обеспечить устойчивое водоснабжение, действующих, и вновь построенных жилых помещений, и промышленных объектов, снизить уровень износа системы водоснабжения и водоотведения, повысить качество и надежность при одновременном снижении эксплуатационных затрат, оказываемых услуг, улучшить экологическое состояние окружающей среды.

- 4.3. Мероприятия по развитию системы водоотведения

- 1) Технические характеристики и современное состояние канализации.

- Централизованная система канализации в МО СП д. Совьяки отсутствует. Очистные сооружения в МО отсутствуют. В сельских населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует. Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 5300 м, в том числе нуждающейся в замене 5300 м.

- 2) Система канализации рекреационных зон.

- Система канализации рекреационных зон не изношена.

- 3) Система канализации объектов животноводства.

- Животноводческие комплексы  имеют локальные очистные сооружения.  При этом, их износ 100%. При общем дефиците минеральных удобрений и воды в сельском хозяйстве полное использование животноводческих стоков позволит сэкономить пресную воду.

- Стоки животноводческих комплексов, несмотря на высокую удобрительную ценность, не могут широко использоваться для орошения, так как они инфицированы многими патогенными микроорганизмами.

- Поступление загрязнений животноводческих стоков в реку приводит к нарушению газового режима, ухудшению органолептических, химических и бактериологических показателей состава природных вод.

- 4.4. Газоснабжение

- Газоснабжение в МО осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Природный газ поступает по отводу от магистрального газопровода, поставщик ООО «Газпром межрегионгаз Калуга». Сжиженный газ в населенные пункты не доставляется. Теплоснабжение в МО осуществляется, в основном, в частном порядке   на твердом,  и газообразном видах топлива.

- Частная застройка получает тепло в основном от отопительных печей, работающих на твердом топливе и природном газе.

- Развитие системы централизованного теплоснабжения в МО не планируется.

- Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 10912 м. Не газифицировано 17 населенных пункта. В настоящее время на территории МО построены межпоселковые газопроводы для снабжения природным газом 10 населенных пунктов.

- Приложение № 1

Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию

систем коммунальной инфраструктуры (в ценах 2014г.)

МО СП деревня Совьяки

- Таблица N 1

- Перечень земельных участков, планируемых под застройку в МО СП д. Совьяки

| N п/п | Наименование населенного пункта | Площадь застройки, кв. м | Период реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Деревня Совьяки | 27 га | + | + | + |
| 2 | Деревня Лучны | 80 га | + | + | + |
| 3 | Деревня Аграфенино | 20 га |  | + | + |
| 4 | Деревня Митяево | 10 га | + | + | + |
| 5 | Деревня Сатино | 40 га | + | + | + |

- Таблица N 2

- Мероприятия по развитию системы водоснабжения

- В МО СП д. Совьяки

| N п/п | Наименование проекта | Единица измерения/затраты, тыс. руб. | Период реализации программы комплексного развития системы |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 1 | Установка коллективных приборов учета холодного водоснабжения в многоквартирных домах | 12 шт. |  | 5 | 7 |  |
|  | Стоимость , тыс. руб. |  |  | 50,0 | 70,0 |  |
| 1 | ремонта уличного водопровода , тыс. руб. | 8,0 км. | 600 | 600 | 600 |  |
| Итого |  |  | 600 | 650 | 670 |  |

- Таблица N 3

- Мероприятия по развитию системы газоснабжения

- в МО СП д. Совьяки

| N п/п | Наименование мероприятия | Год выполнения | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация жилого дома д. Совьяки Ул. Школьная д. 4 кв.1 | 2014 | 300,0 | Бюджет сельского поселения |
| 4 | Изготовление проекта газификации д. Ильино | 2014 | 50,0 | Бюджет сельского поселения-10% |
| 5 | Изготовление проекта газификации д.Башкардово | 2015 | 50,0 |  |
| 6 | Изготовление проекта газификации д.Атрепьево | 2016 | 50,0 |  |
|  | Всего |  | 450,0 |  |

- Таблица N 4

- Мероприятия по развитию системы электроснабжения

- МО СП д. Совьяки

| N п/п | Наименование мероприятия | Год выполнения | Колед | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оснащение коллективными приборами учета электроэнергии многоквартирных домов | 2014 2015 2016 | 9 8 7 | 90,0 100,0 100,0 | Бюджет сельского поселения |
| Всего |  |  |  | 290,0 |  |

- Таблица № 6

- Мероприятия по развитию и эксплуатации жилищного фонда

- в МО СП д. Совьяки

| N п/п | Наименование мероприятия | Год выполнения | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ремонт жилого помещения д.Сатино, ул. Клубная, д..3 | 2016 | 800,0 | Бюджет сельского поселения |
| Всего |  |  | 800,0 |  |

- 5. Управление программой, и контроль за ее реализацией.

- Координацию реализации программы осуществляет:

- администрация муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки.

- Заказчик контролирует ход реализации программы, анализирует отчетность о реализации программных мероприятий. На основании анализа отчетности проводит корректировку параметров программы, объемов финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий и др.

- Заказчик проверяет отчетность о ходе реализации программы в установленном нормативными документами порядке. Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки.

- 6. Ожидаемые социально-экономические результаты

- от реализации программы

- Реализация программы позволит:

- - заменить и ремонтировать 8,0 км водопроводных сетей;

- - улучшить качество водоснабжения в 27 населенных пунктах МО;

- - обеспечить газом дополнительно 150 домовладений;

- - улучшить систему наружного освещением в  населенных пунктах сельского поселения;

- - обеспечить относительно равные условия для организаций-застройщиков, создать стимулы для привлечения их к участию в застройке;

- - снизить аварийность, снизить средний процент износа всех видов инженерных коммуникаций;

- - улучшить экологическую обстановку в районе.