| № п/п | Наименование не штатной ситуации | Краткое описание воздействие ситуации для потребителя | Мероприятия по устранению | Персонал, привлекаемый для устранения | Срок исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение основного источника электрического питания котельной | Кратковременной прекращение подачи теплоносителя в тепловую сеть | Переход на резервный источник электроснабжения (генератор). | Дежурный диспетчер. Мастер по эксплуатации электроустановок. | 1-1,5 часа |
| 2 | Прекращение подачи газа на котельную | Остановка работы котлов. Понижение температуры теплоносителя в тепловой сети | Продолжение работы циркуляционных насосов. Сообщение в диспетчерскую газовую службу. Восстановление работы котлов после подачи газа. | Дежурный диспетчер. Служба ремонта. | По мере устранения причины прекращения газа |
| 3 | Отказ в работе котла | Воздействия нет | Включение в работу резервного котла. Определение причины и восстановление работоспособности котла, вышедшего из строя. | Дежурный диспетчер. Служба ремонта. | 1-1,5 часа |
| 4 | Отказ в работе циркуляционных насосов | Воздействия нет | Включение в работу резервных насосов. Ремонт насосов, вышедших из строя. |  | 1-1,5 часа |
| 5 | Возникновение сверхнормативной утечки на тепловых сетях | Кратковременное снижение объема теплоносителя для потребителей на участке выявленной утечки | Ремонт участка тепловой энергии | Дежурный диспетчер. Служба эксплуатации. Служба ремонта. | 2-4 часа |

Сценарии развития не штатных (аварийных) ситуаций на котельной д. Митяево, № 105 теплоснабжающей организации МУП «МХАЦ Ворсино», в схеме теплоснабжения муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки