ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

сельского поселения «Деревня Совьяки»

Боровского района

Калужской области

утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 № 51

в редакции «__»________2019 года

ООО «ПК ГЕО»

Муниципальный контракт № 109/18 от 03 сентября 2018 года Экземпляр № 1 Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области Материалы по обоснованию Том 1 Генеральный директор К.Г. Чистов Калуга 2018 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-221 от 20 сентября 2012 года Экземпляр № 3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-221 от 20 сентября 2012 года Экземпляр № 3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                       Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Новиков В. Д.

инженер-геолог                                                                                          Бычкова Т.В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	9

ВВЕДЕНИЕ	9

I.I Общие сведения	13

I.II Природные условия	16

I.II.1 Климат	16

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	17

I.II.3 Поверхностные воды	19

I.II.4 Подземные воды	21

I.II.5 Инженерно-геологические условия	22

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	25

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	26

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	27

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	30

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	35

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	39

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	48

I.IV Современное использование территории сельского поселения	50

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	51

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	53

I.IV.3 Жилищный фонд	58

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	59

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	61

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	63

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	64

II. I. Население	64

II. II. Экономическая база	66

II.IV Инженерно-техническая база	68

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	68

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	70

II.IV.3 Электроснабжение и связь	71

Список используемой литературы:	73

## СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области | 1:25000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

(В редакции утв. ______________________)

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района (МО СП «Деревня Совьяки», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 12-221 от 20 сентября 2012 года.

В Генеральном плане представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Совьяки» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Боровского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного генерального плана является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется Генеральный план.

Результатом является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Совьяки»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Боровский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Совьяки».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2012 г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства экономического развития России от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию генерального плана представляются в составе:

-  Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## I.I Общие сведения

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Сельское поселение «Деревня Совьяки» расположено на территории Боровского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Совьяки находится в 3 км к северо-западу от города Боровск и 100 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит  федеральная автодорога – Московское Большое Кольцо. В западном направлении сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Боровск-Федорино» которая дает выход на автодорогу регионального значения «Медынь-Верея» откуда возможен проезд в восточном и западном направлении в г. Москву. В состав сельского поселения «Деревня Совьяки» входят следующие населенные пункты: деревня Митяево, деревня Атрепьево, деревня Башкардово, деревня Ильино, деревня Козельское, деревня Колодкино, деревня Куприно, деревня Редькино, село Федотово, деревня Совьяки, деревня Аграфенино, деревня Беницы, деревня Бердовка, деревня Бутовка, деревня Дедюевка, деревня Загрязье, деревня Ивановское, деревня Каверино, деревня Красное, деревня Лучны, деревня Маламахово, деревня Митинки, деревня Петрово, деревня Рыжково, деревня Рязанцево, деревня Сатино, деревня Челохово, деревня Сатинской школы пчеловодов.

Площадь сельского поселения составляет 21 494 га, численность населения 1502 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Совьяки»:

На севере - на северо-восток, юго-восток и восток по границе с Московской областью от северо-западного угла квартала № 1 Боровского лесничества в 1 км южнее д. Ступино, до юго-восточного угла квартала № 2 Балабановского лесничества у железной дороги в направлении ст. Латышская;

На востоке - на юго-восток, юг, юго-запад и запад по границе с Московской областью от юго-восточного угла квартала № 2 Балабановского лесничества до северо-западного угла квартала № 22 Балабановского лесничества, на юго-восток от него, пересекая автодорогу Колодкино - садовые участки, до пересечения автодороги из д. Колодкино с автодорогой из д. Рогачево, на юго-запад, юго-восток, запад и юг от перекрестка по автодороге в направлении г. Балабаново до поворота на с. Ворсино;

На юге - на северо-запад по автодороге из г. Балабаново от ее поворота на с. Ворсино до г. Ермолино, далее на север вдоль границы городской застройки г. Ермолино, поворот на запад и юг, огибая городскую застройку г. Ермолино, пересекая дорогу Москва - Минск - Балабаново, вдоль городской застройки г. Ермолино на запад, пересекая безымянный ручей, вдоль Русиново, поворот на север вдоль застройки г. Ермолино до дороги Балабаново - Боровск, далее, пересекая дорогу, огибая промышленную застройку, до дороги Москва - Минск - Балабаново, далее до северо-западного угла квартала № 48 Боровского лесничества, на запад от угла квартала, пересекая квартал № 41 Боровского лесничества, реку Истерьма, до северо-восточного угла квартала № 40 Боровского лесничества, на запад, северо-запад и север по его северной границе до проселочной дороги из г. Боровска, в 500 м севернее ее перекрестка с автодорогой из д. Федотово, на юго-запад по проселочной дороге в направлении г. Боровск до середины западной границы квартала № 40 Боровского лесничества, на запад от середины квартала, пересекая реку Боринка, по северной границе кварталов № 39, 38, 37 Боровского лесничества, на юг по западной границе кварталов № 37, 53 Боровского лесничества до автодороги Боровск - Совьяки, на юго-восток по автодороге в направлении г. Боровск до его городской черты, далее на юг, юго-запад, запад и юго-восток по его западной городской черте до пересечения с лесной дорогой у северо-восточного угла квартала № 63 Боровского лесничества, на юго-запад от него по лесной дороге, пересекая кварталы № 63, 62 Боровского лесничества, до северо-восточного угла квартала № 66 того же лесничества, на юг по его восточной границе, на запад, по южной границе кварталов № 66, 65 Боровского лесничества, на юг по западной границе кварталов № 70, 73, 80, 87 Боровского лесничества, на запад по северной границе квартала № 92 Боровского лесничества, на юго-запад по западной его границе до юго-западного угла его северо-восточнее д. Колодези;

На западе - на север и запад по южной границе кварталов № 40, 39, 38 Тишневского лесничества от юго-западного угла квартала № 92 Боровского лесничества северо-восточнее д. Колодези, до юго-западного угла квартала № 38 Тишневского лесничества, далее на север и северо-запад по западной границе кварталов № 38, 31 Тишневского лесничества до западного угла квартала № 31 Тишневского лесничества, на север от угла квартала до реки Бобровка, на юго-запад по реке, не доходя до д. Курчино 300 м, далее на север и северо-запад, пересекая автодорогу из г. Боровск до юго-западного угла квартала № 9 Тишневского лесничества, на северо-запад от него по юго-западной границе квартала № 8 того же лесничества до садовых участков на границе с Московской областью, далее на север, северо-восток, восток и северо-запад по границе с Московской областью до северо-западного угла квартала № 1 Боровского лесничества в 1 км южнее д. Ступино.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Территория муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» расположена в пределах Протвинской низины. Рельефный фон данной территории сложился из дочетвертичной денудационной равнины, с последующей ледниковой и водноледниковой аккумуляции и современной гидрографической эрозии. Абсолютные отметки местности изменяются от 135 м, урез вод р. Протвы ниже д. Красное, до 210-215 на водораздельных пространствах. Абсолютный перепад высот составил 80 м. Относительные перепады высот по овражно- балочной сети изменяется от 3-5 м в верховьях эрозийных врезов до 25-25 м на устьевых участках. Перепады высот в пределах речных долин достигают 30-40 м.

В пределах данной местности выделено пять основных географических ландшафтов.

Первый тип. Крупнохолмистая моренная равнина. Данный ландшафт развит к югу от населенных пунктов Бутовка, Челохово. Геологический разрез сверху вниз представлен: покровными суглинками мощностью до 3 м; ниже залегают тонкопесчаные, алевритистые суглинки мощностью до 1-2 м переходящие в грубозернистые моренные отложения московского ледника, мощностью до 5-8 м; завершают разрез четвертичных пород супесчаные гравилистые отложения, мощностью 1-3 м. Общая мощность четвертичных напластований обычно составляет 10-18 м. Коренные породы представлены массивными, частично перекристаллизованными известняками Каширского горизонта среднего отдела каменно-угольной системы. Известняки обводнены и являются одним из основных водоносных горизонтов для хозпитьевого водоснабжения данной части муниципального образования. Глубина залегания грунтовых вод 2-4 м. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина. Данный ландшафт занимает северную и северо-восточную часть территории муниципального образования. Геологический разрез четвертичных образований представлен: покровными и лессовидными суглинками, озерно-болотными глинами и водноледниковыми песчаными суглинками.  Общая мощность этих отложений составляет 10-50 м. Коренные породы представлены плотными пластичными водоупорными глинами оксфорд-келловейского времени юрской системы. Ландшафт из за плоского рельефа и коренных водоупорных пород значительно заболочен. Уровень грунтовых вод изменяется от 0 до 1,5-2 м. По глубине расчленения ландшафт относится к мелкорасчлененным. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на суглинистой основе.

Третий тип. Пологоволнистая морено-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина. Этот ландшафт занимает большую часть территории. Он представляет собой холмистую равнину с заболоченными западинами и небольшими болотами. В геологическом разрезе под покровными суглинками залегают в основном песчано-супесчаные породы с линзами и остатками моренных и водноледниковых суглинков. Общая мощность четвертичных образований составляет 12-20 м. Коренные породы представлены пестроцветными песчано-глинистыми, карбонатными отложениями верейского горизонта среднего карбона и окремненными известняками протвинского времени нижнего карбона. Глубина залеганий грунтовых вод в основном свыше 3 м и только в западинах он составляет 0,5-1,5 м. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на суглинистой основе.

Четвертый тип. Пологоволнистая, пологонаклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчлененная равнина. Этот ландшафт развит вдоль долин рек Протва и Исма. Он занимает полосу придолинных склонов до 1 км в ширину. Основными отложениями этого ландшафта являются разнозернистые гравилистые пески, слои песчано-гравийного материала, песчаные суглинки общей мощностью до 30-40 м. Сверху эти образования перекрыты покрывными суглинками мощностью до 2 м. Коренные породы представлены известняками протвинского и глинами стешевского горизонтов нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. Почвы дерново-слабоподзолистые смытые на суглинисто-супесчаной основе.

Пятый тип. Плоская аллювиальная равнина- пойма, высокая пойма рек. Геологический разрез сложен набором аллювиальных образований в виде: разнозернистых песков, галечников, суглинков, алевритов, а также отложений ледникового и водноледникового происхождения т.к. современные долины рек Протва и Исма исмеют дочетвертичное заложение. Общая мощность отложений в палеодолинах доходит до 30-40 м. Глубина залегания грунтовых вод 1-3 м. Почвы луговые аллювиальные.

### I.II.3 Поверхностные воды

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Протва, р. Исма, р. Бобровка, р. Оборенка, р. Малая Оборенка, р. Боринка, р. Истерьма.

Река Протва - начинается в 0,5 км к юго –западу от с. Замошицы Московской области, протекает в юго-восточном направлении, выходит на территорию Калужской области в северо-западной ее части, в нижнем течении снова возвращается на территорию Московской области и впадает с левого берега в р. Оку (водосбор р. Волги, бассейн Каспийского моря) на 990-ом км от ее устья. Общая длина р. Протвы составляет 282 км, площадь водосбора 4620 км2. Долина р. Протвы трапецеидальная, шириной около от 800 до 2000 м. Склоны долины слаборасчлененные, умеренно крутые, высотой 30-40м. Пойма двусторонняя, левобережная пойма развита больше, чем правобережная. Ширина поймы от 200 до 800м. Поверхность поймы, в основном, ровная, местами изрезана неглубокими ложбинами и старицами, большей частью луговая, кое-где поросшая кустарником. Берега крутые, высотой до 6м, открытые или заросшие кустарником, сложены суглинками и супесями.  Глубина реки в меженные периоды, в среднем, 0,5-1,5м, на отдельных участках 2,0 - 2,5м. Дно песчаное или илистое, местами каменистое. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Протвы составляет 200м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Исма – река в Московской и Калужских областях. Левый приток реки Протвы Протекает по территории Рузского, Наро-Фоминского и Боровского районов. Берет начало в заболоченном лесу у платформы Шаликово Белорусского направления Московской ж.д., впадает в Протву в 6 км выше города Боровска Калужской области. Длина – 55 км. Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Исма замерзает в ноябре – начале декабря, вскрывается в конце марта – апреле.

Река Бобровка – река в Калужской области, протекает по территории Боровского района. Впадает в реку Лужу в 39 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 19 км, площадь водосборного бассейна – 102 км2.

Река Истерьма – река в Боровском районе Калужской области, левый приток реки Протвы. Вытекает из болот на границе с Наро-Фоминским районм Московской области, течет на юг, минуя деревни Ильино, Атрепьево, Куприно и впадает в Протву у стен Пафнутьева монастыря. Длина – 15 км, площадь водосбора около 35 км2. Равнинного типа. Питание почвенными водами и снеговое, характерно весеннее половодье.

### I.II.4 Подземные воды

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

В четвертичных отложениях данной территории наблюдается два спорадических распространенных безнапорных водоносных горизонта. Эти горизонты приурочены к слоям песков залегающих над озерно-болотными глинами и под ними. Водоносные горизонты ближе к долине р. Протвы частично сдренированы. Постоянные водоносные горизонты данного региона приурочены к известнякам протвинского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно-жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л |  | Общая жесткость млг. - экв./л |  | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Протвинский | 0,05 | 4,76 | 5,7 | 7,1 | 0,12 | 48,5 |
| Каширский | 0,18 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 4,0 | 18,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с глубиной залегания грунтовых вод и преобладания в геологическом разрезе супесчаных и песчаных грунтов.

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки».

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинками поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов четвертичного времени. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. | Песчанно-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |
| Долинный комплекс | 3 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Глубина расчленения рельефа свыше 10 м. Рельеф дренирован. Глубина стояния грунтовых вод 3-10 м. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 4,5 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. |
|  | 6,7 | В зависимости от литологогенетических особенностей наблюдаются: делювиально-пролювиальные процессы, многоступенчатые оползни,склоны прорезаны промоинами, делювиальные почвы обычно переувлажнены. |  | Грунты имеют высокую степень изменчивости своих свойств и состояния. Склоны не пригодны для строительства сооружений. Прилегающие к склонам территории из-за очень неустойчивого состояния геологической среды малопригодны для строительства. |

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения представлены тремя месторождениями, представленным в таблице № 4

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых,

расположенных на территории сельского поселения «Деревня Совьяки»

(по состоянию на 01.01.2013г.)

таблица № 4

| № п/п | Месторождения | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс м3 |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | Степень обводнен-ности | Степень промышлен-ного освоения | Недропользо-ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Глины и суглинки легкосплавные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 месторождения |  |  | 2056 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федотовское | В 4,0 км к С-В от г. Боровска, в 2,0 кс к В от д. Федотово | 627 |  |  | Кирпич керамический марки «175» | 0,2 | 2,99 | сухая | Разраба-тывается | ООО «Боровский кирпич» |
| 2 | Башкардовское | В 6 км к юго-востоку от г. Боровск, в 0,5 км к юго-западу от д. Федотово | 1429 |  |  | Кирпич марок «75-125» | 02, | 2,2 | сухая | Разраба-тывается | ОАО «Башкардово» |
| ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 месторождение |  |  | 179 | 348 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Совьяки | 0,5 км к северо-западу от г. Боровска и в 0,7 км к западу от д. Совьяки | 179 | 348 |  | Сырье для строительных работ после отмывки глинистой составляющей | 10,3 | 9,2 | нижняя часть обводнена | Разраба-тывается | ООО «Грита» |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Совьяки» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Совьяки» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы регионального значения.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Совьяки».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

(В редакции утв.______________________________ )

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

1.При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:

а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;

б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;

в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность;

г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.

2. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

3. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории МО СП «Деревня Совьяки» располагается памятник природы регионального значения «Парк и сад усадьбы Сатино» (площадь – 44 га, охранная зона – 50 метров, правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185)).

По результатам проведенного в 2013 году комплексного экологического обследования природных объектов и комплексов, расположенных на территории Боровского района, правовой статус особо охраняемой природной территории (памятника природы) регионального значения планируется придать природному комплексу «Поймы рек Истерьма и Боринка в пределах Боровского района», являющемуся ценным местом обитания (произрастания) большого количества редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Калужской области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

1.В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2.В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3.За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4.Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5.Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6.Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Протва | 282 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Исма | 55 | 200 | 50 | 20 |
| 3. | река Бобровка | 19 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | река Боринка | 18 | 100 | 50 | 20 |
| 5. | река Истерьма | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 6. | р.Мал.Оборенка | менее 10км | 50 | 50 | 5 |
| 7. | река Оборенка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 8. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

7.Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

8.Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

9.Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

10.Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

11.Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

12.Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

13.На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

14.В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

15.В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

15.1.В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

16.В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

17. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Совьяки» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |
| 1. | Церковь Михаила Архангела | конец XIX-начало XX вв. | д. Красное |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 2. | Церковь Варвары | 1811 г. | д. Совьяки |
| 3. | Церковь Космодемьянская | 1812 г. | д. Беницы |
| 4. | Церковь Троицкая | Вторая половина XIX в. (1881г.) | с. Федотово |
| 5. | Ансамбль усадьбы "Сатино" | XIX в. | д. Сатино |
| 6. | Братская могила |  | д. Редькино |
| 7. | Селище | IX-XVII вв. первое летописное упоминание 1136 г. | д. Беницы |
| 8. | Курганный могильник |  | д. Беницы |
| 9. | Поселение | XIV-XVII вв. | д. Сатино |
| 10. | Городище | Первая половина I тыс. н.э., XI-XVII вв. | д. Маломахово |
| 11. | Городище | Первая половина I тыс. н.э. | д. Маломахово, 1 км к северу от деревни |
| 12. | Стоянка 1 | I мезолит | д. Маломахово, 0,15 км к юго-востоку от деревни |
| 13. | Стоянка 2 | II мезолит | д. Маломахово, 0, 5 км к юго-востоку от деревни |
| 14. | Стоянка 3 | III мезолит | д. Маломахово, 0,35 км к юго-востоку от деревни |
| 15. | Селище 1 | XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | д. Маломахово, 0,3 км к юго-востоку от деревни |
| 16. | Селище 2 | Первая половина I тыс. н.э., XIV-XVII вв. | д. Маломахово, 0,5 км к юго-востоку от деревни |
| 17. | Селище 3 | Первая половина I тыс. н.э. | д. Маломахово, 1 км к северу от деревни |
| 18. | Селище 4 | XI-XIII | д. Маломахово, 0,6 км к северо-востоку от деревни |
| 19. | Поселение | Неолит, IX-X, XI-XIII, XIV-XVII вв. | д. Совьяки |
| 20. | Селище | XI-XIII, XIV-XVII вв. | д. Совьяки |
| 21. | Селище | Первая половина I тыс. н.э., XIV-XVII вв. | д. Бердовка |
| 22. | Селище 1 | Ранний железный век, XIV-XVII вв. | д. Красное |
| 23. | Селище 2 | XIV-XVII вв. | д. Красное |

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Совьяки» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 8

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Протва, р. Исма, р. Бобровка, р. Оборенка, р. Малая Оборенка, р. Боринка, р. Истерьма.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

(В редакции утв. ______________________)

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Совьяки» расположены 10 объектов влияющие на состояние почвенного покрова:

- 7 кладбищ;

- 2 скотомогильника;

По данным администрации МО СП «Деревня Совьяки» на территории сельского поселения расположено 7 сельских кладбищ:

- дер. Совьяки, площадь 5,1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- дер. Красное, площадь 4,3 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- дер. Аграфенино, площадь 0,7 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- дер. Беницы, площадь 0,8 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- дер. Рыжково, площадь 1,4 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- дер. Сатино, площадь 0,7 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- с. Федотово, площадь 2,8 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 25.12.2012 г. № 1681-12 на территории МО СП «Деревня Совьяки» имеется 2 скотомогильника:

1. Деревня Совьяки (законсервирован 20.12.2007 г.) – собственник СПК Колхоз Первомайский. Место расположения: находится в 2000 м восточнее МТФ д. Совьяки. Площадь скотомогильника 10 м2.

2. Деревня Совьяки (законсервирован 24.09.2008г.) – собственник ВНИИФБИП. Место расположения: находится в 2000 м восточнее МТФ д. Совьяки. Площадь скотомогильника 10 м2.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области (письмо  от 16.05.2019 г. №929-19) данные скотомогильники считаются недействующими (утилизация биологических отходов не производится). Границы у данных скотомогильников не установлены, на кадастровом учете не стоят. Проект и графическое описание данных зон отсутствует.

По данным ВНИИФБИП (письмо от 08.12.2017 г. на имя директора ООО «Боровское» Павлюченкову А.Е.) объект был построен и введен в эксплуатацию согласно действующим нормам СанПиН и использовался для захоронения отработанного биологического материала подопытных животных. Так же институт не имел уровня допуска для работы с токсическими, ядовитыми, радиоактивными, вирусологическими и бактериологическими материалами. Таким образом, объект не должен представлять экологической угрозы для окружающей среды и жителей близлежащих населенных пунктов и не требует организации санитарной зоны.

В свою очередь, на территории муниципального образования в дер. Бутовка (1914 г.) и в д. Петрово (1914 г.)  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Совьяки», вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС».

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Совьяки» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в 2 км восточнее дер. Тимашово, площадью 15,4 га. На территории полигона работает комплекс по сортировке отходов. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в д. Совьяки и д. Бутовка

Система водоснабжения дер. Совьяки.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины расположенной в северо-восточной части  населенного пункта. Глубина скважины составляет 90 м. Производительность 16 м3/час.

Система водоснабжения дер. Бутовкка.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины расположенной в центральной части  населенного пункта. Глубина скважины составляет 50 м. Производительность 6,5 м3/час.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения деревни Совьяки превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Совьяки» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Сельское поселение «Деревня Совьяки» расположено на территории Боровского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Совьяки находится в 3 км к северо-западу от города Боровск и 100 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит  федеральная автодорога – Московское Большое Кольцо. В западном направлении сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Боровск-Федорино» которая дает выход на автодорогу регионального значения «Медынь-Верея» откуда возможен проезд в восточном и западном направлении в г. Москву. В состав сельского поселения «Деревня Совьяки» входят следующие населенные пункты: деревня Митяево, деревня Атрепьево, деревня Башкардово, деревня Ильино, деревня Козельское, деревня Колодкино, деревня Куприно, деревня Редькино, село Федотово, деревня Совьяки, деревня Аграфенино, деревня Беницы, деревня Бердовка, деревня Бутовка, деревня Дедюевка, деревня Загрязье, деревня Ивановское, деревня Каверино, деревня Красное, деревня Лучны, деревня Маламахово, деревня Митинки, деревня Петрово, деревня Рыжково, деревня Рязанцево, деревня Сатино, деревня Челохово, деревня Сатинской школы пчеловодов.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

(В редакции утв. ______________________)

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Совьяки» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Боровского лесничества 2006 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 9.

Таблица № 9

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 21133,71 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 6864,44 | 32,48 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1645,6439 | 7,78 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 1918,1 | 9,07 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 77,8 | 0,37 % |
| 5. | Земли лесного фонда | 10566,3261 | 50,0 % |
| 6. | Земли водного фонда | 61,4 | 0,3 % |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

(В редакции утв. ______________________)

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 10

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 1201,5756 |
| Общественно-деловая | 221,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 30,66 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 38,9483 |
| Рекреационная | 141,05 |
| Иные зоны | 0,8 |
| Специального назначения | 10,6 |
| Общая площадь | 1645,6439 |
| Деревня Совьяки |  |
| Жилая | 89,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,5 |
| Рекреационная | 11,6 |
| Специального назначения | 3,8 |
| Общая площадь | 107,9 |
| деревня Митяево |  |
| Жилая | 55,1 |
| Рекреационная | 6,4 |
| Общая площадь | 61,5 |
| деревня Атрепьево |  |
| Жилая | 34,1 |
| Рекреационная | 8,4 |
| Общая площадь | 42,5 |
| деревня Башкардово |  |
| Жилая | 36,8 |
| Рекреационная | 6,0 |
| Общая площадь | 42,8 |
| деревня Ильино |  |
| Жилая | 52,6 |
| Рекреационная | 11,8 |
| Общая площадь | 64,4 |
| деревня Козельское |  |
| Жилая | 20,4 |
| Рекреационная | 4,0 |
| Общая площадь | 24,4 |
| деревня Колодкино |  |
| Жилая | 92,1 |
| Общественно-деловая | 221,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,0 |
| Рекреационная | 1,1 |
| Общая площадь | 316,7 |
| деревня Куприно |  |
| Жилая | 30,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,2 |
| Рекреационная | 3,0 |
| Общая площадь | 34,0 |
| деревня Редькино |  |
| Жилая | 25,4 |
| Общая площадь | 25,4 |
| село Федотово |  |
| Жилая | 31,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,2 |
| Рекреационная | 8,0 |
| Специального назначения | 4,3 |
| Общая площадь | 44,0 |
| деревня Аграфенино |  |
| Жилая | 17,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,5 |
| Рекреационная | 0,9 |
| Специального назначения | 0,6 |
| Общая площадь | 19,6 |
| деревня Беницы |  |
| Жилая | 42,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,1 |
| Специального назначения | 0,4 |
| Общая площадь | 45,7 |
| деревня Бердовка |  |
| Жилая | 19,1 |
| Рекреационная | 2,2 |
| Общая площадь | 21,3 |
| деревня Бутовка |  |
| Жилая | 87,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,9 |
| Рекреационная | 1,6 |
| Общая площадь | 94,6 |
| деревня Дедюевка |  |
| Жилая | 8,3 |
| Общая площадь | 8,3 |
| деревня Загрязье |  |
| Жилая | 24,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,4 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0,5 |
| Общая площадь | 25,4 |
| деревня Ивановское |  |
| Жилая | 24,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 11,7 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,0 |
| Общая площадь | 37,4 |
| деревня Каверино |  |
| Жилая | 2,7 |
| Рекреационная | 39,5 |
| Общая площадь | 42,2 |
| деревня Красное |  |
| Жилая | 117,7 |
| Иные зоны | 0,4 |
| Рекреационная | 3,7 |
| Специального назначения | 1,2 |
| Общая площадь | 123,0 |
| деревня Лучны |  |
| Жилая | 110,1 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,7 |
| Рекреационная | 7,7 |
| Общая площадь | 122,5 |
| деревня Маломахово |  |
| Жилая | 13,9 |
| Общая площадь | 13,9 |
| деревня Митинки |  |
| Жилая | 11,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,14 |
| Общая площадь | 14,04 |
| деревня Петрово |  |
| Жилая | 34,0756 |
| Транспортной инфраструктуры | 22,3483 |
| Рекреационная | 2,62 |
| Общая площадь | 59,0439 |
| деревня Рыжково |  |
| Жилая | 18,9 |
| Рекреационная | 2,3 |
| Общая площадь | 21,2 |
| деревня Рязанцево |  |
| Жилая | 70,8 |
| Рекреационная | 1,0 |
| Общая площадь | 71,8 |
| деревня Сатино |  |
| Жилая | 121,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 11,02 |
| Рекреационная | 9,13 |
| Специального назначения | 0,7 |
| Общая площадь | 142,05 |
| деревня Челохово |  |
| Жилая | 8,1 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,8 |
| Рекреационная | 10,1 |
| Общая площадь | 20,0 |
| деревня Сатинской школы пчеловодов |  |
| Общая площадь | 0 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Жилищный фонд МО СП «Деревня Совьяки» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 88 300 м2 общей площади. Характеристика жилищного фонда представлена в таблицах 11,12,13

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 11

| Материал стен | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- |
| Каменные, кирпичные | 80 | 20 |
| Панельные | 200 | 93 |
| Блочные | 139 | - |
| Деревянные | 100 | - |

Новое жилищное строительство

Таблица 12

| Год ввода | ВСЕГО |  | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кв.м. | Домов | Кв.м. | Домов |
| 2003 | 296,6 | 3 | 296,6 | 3 |
| 2004 | 314,7 | 2 | 314,7 | 2 |
| 2005 | 511,4 | 7 | 511,4 | 7 |
| 2006 | 923,5 | 22 | 923,5 | 22 |
| 2007 | 1835,8 | 24 | 1835,8 | 24 |
| 2008 | 2793,6 | 34 | 2793,6 | 34 |
| 2009 | 7343,9 | 68 | 7343,9 | 68 |
| 2010 | 5693,6 | 48 | 5693,6 | 48 |
| 2011 | 5182,8 | 44 | 5182,8 | 44 |
| 2012 | 5766,3 | 45 | 5766,3 | 45 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 13

| Наименование показателей | Всего | в том числе обудованная: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в т.ч. централи- зованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 88300 | 30794 | 30794 | 8830 | 22075 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Совьяки» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Совьяки» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Совьяки» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в деревне Совьяки ул. Школьная д. 10. Здание типовое, 1976 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 30 %.  Проектная вместимость – 40 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 36 человек.

Общеобразовательные школы. В настоящее время на территории МО СП «Деревня Совьяки» среднеобразовательная школа отсутствует. Услуги образовательных учреждений население получает в г. Боровск. Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент на территории сельского поселения в деревне Сатино распологается «Учебно-научная база географического факультета МГУ».

Объекты социального обеспечения. В настоящее время в деревне Митяево располагается ГБО Боровский социальный приют для детей и подростков «Забота».

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в селе деревне Митяево. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Боровск, г. Балабаново и г. Обнинске.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в деревня Совьяки.

- дом культуры в дер. Митяево.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 7-ю объектами розничной торговли:

- деревня Совьяки – 2 магазина;

- деревня Митяево – 2 магазина;

- деревня Бутовка – 2 магазина;

- деревня Ильино – 1 магазин.

Предприятия общественного питания:

- деревня Митяево – столовая.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Совьяки» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в городе Боровск.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Совьяки» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения проходит  федеральная автодорога – Московское Большое Кольцо. В западном направлении сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Боровск-Федорино» которая дает выход на автодорогу регионального значения «Медынь-Верея» откуда возможен проезд в восточном и западном направлении в г. Москву.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Боровск-Федорино-"Медынь-Верея" | 35,04 | 34,0 | IV |
| 2. | Боровск-Федорино-"Медынь-Верея"-Сатино-Совьяки | 5,79 | 18,0 | V |
| 3. | "Ермолино-Боровск-Верея"-Загрязье | 2,60 | 14,0 | V |
| 4. | "Ермолино-Боровск-Верея"-Маламахово | 2,69 | 16,0 | V |
| 5. | Ермолино-Боровск-Верея | 9,62 | 24,0 | III-IV |
| 6. | "Ермолино-Боровск-Верея"-Лучны-Рязанцево | 8,39 | 18,0 | IV |
| 7. | "Москва-Минск-Балабаново"-Куприно-Козельское | 6,44 | 16,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

По территории сельского поселения проходят три автобусных маршрута:

1. Боровск-Совьяки;

2. Балабаново-Митяевский городок;

3. Боровск-Асеньевское.

На территории муниципального образования имеется одна автозаправочная станция и одна газозаправочная станция, которые располагаются вдоль автодороги федерального значения Московское Большое кольцо (МБК).

Планируется реконструкция автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения - Боровск-Федорино-"Медынь-Верея", Боровск-Федорино-"Медынь-Верея"-Сатино-Совьяки, "Ермолино-Боровск-Верея"-Лучны-Рязанцево, Московское большое кольцо-Лучны- Рязанцево-"Ермолино-Боровск-Верея".

Авиационный транспорт.

На территории сельского поселения располагается аэродром «Ермолино». По состоянию на 2012 год является аэродромом класса Б, способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-72 и более легкие, а также вертолеты всех типов. Внесен в Государственный Реестр Гражданских аэродромов Российской Федерации.

Планируется создание международного аэропорта «Ермолино» для выполнения международных полетов грузовых воздушных судов (имеется Распоряжение Правительства Российской Федерации об открытии в аэропорту "Ермолино" пункта пропуска через государственную границу РФ).

За период 2000-2001 годы выполнены работы по строительству, обустройству и техническому оснащению пункта пропуска. 
ЗАО "Аэропорт "Ермолино" имеет сертификат, удостоверяющий, соответствие его сертификационным требованиям и пригодность для международных полетов.

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Деревня Совьяки» составляет  6864,44 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

На территории сельского поселения действует одно крупное сельскохозяйственное предприятие СПК (колхоз) «Первомайский». СПК (колхоз) «Первомайский» - одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Боровского района, расположено в д. Совьяки. Предприятие имеет в собственности посевные площади и парк сельскохозяйственной техники для их обработки, а также склады для хранения и средства доставки продукции к потребителю.

В 2011 году произведено:

- зерна - 1152 тонны;

- молока – 1990 тонн;

- мяса – 99 тонн.

В районе продолжают работать долгосрочные целевые программы – «Развитие агропромышленного комплекса» - предусмотрена компенсация части затрат на производство молока, при условии сохранения поголовья к уровню прошлого года и росте производства молока, а также на производство зерна, картофеля и овощей на приобретение минеральных удобрений, долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства на территории МО МР «Боровский район на 2011 -2013 годы»» Для поддержки кадрового потенциала работает областная и районная целевая программы «Социальное развитие села».

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1502  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 15

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 16

| Населенный пункт | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Совьяки | 437 | 448 | 454 | 473 | 458 | 448 | 468 |
| деревня Митяево | 249 | 257 | 255 | 253 | 287 | 287 | 283 |
| деревня Атрепьево | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| деревня Башкардово | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |
| деревня Ильино | 107 | 110 | 112 | 114 | 119 | 114 | 142 |
| деревня Козельское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| деревня Колодкино | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| деревня Куприно | 121 | 123 | 121 | 121 | 141 | 136 | 154 |
| деревня Редькино | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 26 | 27 |
| село Федотово | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| деревня Аграфенино | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| деревня Беницы | 11 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | 23 |
| деревня Бердовка | 21 | 20 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 |
| деревня Бутовка | 110 | 112 | 115 | 119 | 110 | 107 | 105 |
| деревня Дедюевка | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 |
| деревня Загрязье | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| деревня Ивановское | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| деревня Каверино | 21 | 22 | 25 | 25 | 18 | 18 | 19 |
| деревня Красное | 35 | 39 | 37 | 48 | 58 | 53 | 71 |
| деревня Лучны | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 10 | 17 |
| деревня Маломахово | 10 | 10 | 10 | 16 | 19 | 15 | 20 |
| деревня Митинки | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| деревня Петрово | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | 8 | 11 |
| деревня Рыжково | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| деревня Рязанцево | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| деревня Сатино | 38 | 41 | 45 | 49 | 44 | 44 | 58 |
| деревня Челохово | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| деревня Сатинской школы пчеловодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по СП | 1234 | 1267 | 1286 | 1362 | 1401 | 1388 | 1502 |

В течение последних 10 лет в сельском поселении наблюдается рост численности населения, главным образом, вследствие положительного сальдо миграции. Привлекательными для мигрантов являются деревня Совьяки и деревня Митяево.

### II. II. Экономическая база

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Экономическая база сельского поселения представлена19-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Совьяки».

Таблица 17

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные предприятия и организации |  |  |  |
| 1. | ООО «Боровский кирпич» | дер. Редькино | Производство строительных материалов |
| 2. | ООО «Спортзавод» | дер. Ильино | Производство игр и игрушек |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |  |
| 3. | СПК «Первомайский» | дер. Совьяки | Сельскохозяйственное производство |
| Транспортные предприятия и организации |  |  |  |
| 4. | АЗС «РК» | вблизи г. Ермолино | Автозаправочная станция, газозаправочная станция |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |
| 5. | ИП «Стройматериалы» | дер. Совьяки | Торговля строительными материалами |
| 6. | ООО «Русский дом» | дер. Митяево | Торговля |
| 7. | ИП «Стройматериалы» | дер. Бутовка | Торговля строительными материалами |
| 8. | ООО «Людмила» | дер. Совьяки | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 9. | ООО «НИЛ» | дер. Митяево | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 10. | ИП «Продукты» | дер. Ильино | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 11. | ИП «Продукты» | дер. Бутовка | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |
| 12. | ООО «Этномир» | дер. Петрово | Этнографический парк |
| 13. | ГБО Боровский социальный приют для детей и подростков «Забота» | дер. Митяево | Предоставление услуг населению |
| 14. | МДОУ «Детский сад №22 Пташка» | дер. Совьки | Предоставление услуг населению |
| 15. | Боровская средняя школа №4 | г. Боровск-1 | Предоставление услуг населению |
| 16. | Дом культуры | дер. Митяево | Предоставление услуг населению |
| 17. | Дом культуры | дер. Совьяки | Предоставление услуг населению |
| 18. | Почта | дер. Совьяки | Предоставление услуг населению |
| 19. | Учебная база МГУ | дер. Сатино | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Централизованная система водоснабжения расположена в д. Совьяки и д. Бутовка

Система водоснабжения дер. Совьяки.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины расположенной в северо-восточной части  населенного пункта. Глубина скважины составляет 90 м. Производительность 16 м3/час.

Система водоснабжения дер. Бутовкка.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины расположенной в центральной части  населенного пункта. Глубина скважины составляет 50 м. Производительность 6,5 м3/час.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения деревни Совьяки превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Централизованная система канализации отсутствует на всей территории сельского поселения.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

На территории МО СП «Деревня Совьяки» газифицированы семь населенных пункта – д.Бутовка, д.Сатино, д.Ивановское, д.Красное, д.Совьяки, д.Митяево, д.Куприно.

Газоснабжение деревень осуществляется  от ГРС «Асеньевская» и ГРС  «Боровск».

Подача газа потребителям осуществляется по трех ступенчатой схеме.

Планируется газификация следующих населённых пунктов: д.Беницы, д.Каверино, д.Челохово, д.Рыжково – от ГРС «Асеньевская»; д.Бердовка, д.Петрово, д.Редькино, с.Федотово, д.Башкардово, д.Атрепьево, д.Ильино – от ГРС «Боровск»; д.Козельское – от ГРС «Баланово».

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 17.12.2018 №51)

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Деревня Совьяки» осуществляется от подстанций п/ст «Тишнево» и п/ст «Боровск».

Планируется строительство ПС 110 кВ Колосово и двухцепной ВЛ 110 кВ Колосово-Созвездие на территории поселения, а также строительство заходов ВЛ 220 кВ Калужская-Метзавод (Латышская) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино), строительство заходов ВЛ 220 кВ Мирная-Метзавод (Кедрово) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино).

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Совьяки» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС) расположенной в дер. Совьяки.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Боровского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Совьяки» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинске.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Совьяки» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Обнинске. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Совьяки» обслуживается двумя отделениями почтовой связи, расположенными в дер. Совьяки и дер. Митяево, Боровского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства экономического развития России от 09.02.18 г. №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

11.	 Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	 Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	 Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Боровского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Проект генерального плана дер. Аграфенино 2012 г.

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

29. Схема территориального планирования Калужской области, 2014 г.